|  | OPIS URZĄDZENIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyciskanie siedząc |  |  |  |  |  |  |
|  | Aby prawidłowo wykonać ćwiczenie należy usiąść na |  |  |  |  |  |
|  | siedzisku, oprzeć plecy i chwycić mocno rękoma |  |  |  |  |  |
|  | drążki. Następnie odepchnąć drążki od siebie i |  |  |  |  |  |
|  | przyciągnąć z powrotem. Wykonując ćwiczenie |  |  |  |  |  |
|  | trenujemy przede wszystkim górne partie mięśniowe, |  |  |  |  |  |
|  | ponadto poprawiamy rozwój mięśni klatki piersiowej, |  |  |  |  |  |
|  | obręczy barkowej oraz kończyn górnych, a także |  |  |  |  |  |
|  | wpływamy na przyrost masy mięśniowej. |  |  |  |  |  |
|  | Dopuszczalna liczba |  | 1 |  |  |  |
|  | użytkowników |  |  | Przedział wiekowy |  |  |
|  | STREFA BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |  |  |
|  | Symbol | A |  | B | C |  |
|  | Wysokość |  |  |  |  |  |
|  | swobodnego upadku [m] | 0,00 |  | - | - |  |
|  | Pole powierzchni |  |  |  |  |  |
|  | [m²] | 10,0 |  | - | - |  |
|  | Obwód [m] | 12,0 |  |  |  |  |
|  | MATERIAŁY |  |  |  |  |  |
|  | Główne elementy stalowe wykonane z rur o grubości |  |  |  |  |  |
|  | ścianki 3,2mm. |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy stalowe ocynkowane |  |  |  |  |  |
|  | i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. |  |  |  |  |  |
|  | Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi |  |  |  |  |  |
|  | siłę (amortyzujące; wibroizolujące). |  |  |  |  |  |
|  | Posadowienie urządzenia 30cm poniżej poziomu terenu. |  |  |  |  |  |
|  | Pylon mocowany do betonowego bloku o wym. |  |  |  |  |  |
|  | 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). |  |  |  |  |  |
|  | Pylon z dwóch rur o śr. 114,3 mm, przyspawanych do stalowych |  |  |  |  |  |
|  | podstaw z blachy 8.0 mm i połączonych ze sobą dwiema |  |  |  |  |  |
|  | płytami montażowymi (blacha gr. 8.0mm). |  |  |  |  |  |