|  | OPIS URZĄDZENIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rowerek |  |  |  |  |  |  |
|  | Ćwiczenie wzmacnia mięśnie nóg, dolne partie ciała. |  |  |  |  |  |
|  | Wpływa na koordynację ruchową i poprawia ogólną |  |  |  |  |  |
|  | kondycję. Żeby prawidłowo wykonać ćwiczenie należy |  |  |  |  |  |
|  | usiąść na siodełku i złapać za uchwyty, oprzeć stopy |  |  |  |  |  |
|  | na pedałach, a potem poruszać nogami tak jak |  |  |  |  |  |
|  | podczas jazdy na rowerze, ze zróżnicowaną |  |  |  |  |  |
|  | prędkością. |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wymaga montowania do pylonu. |  |  |  |  |  |
|  | Dopuszczalna liczba |  | 1 | Przedział wiekowy |  | od 14 |
|  | użytkowników |  |  |  |  |  |
|  | STREFA BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |  |  |
|  | Symbol | A |  | B | C |  |
|  | Wysokość swobodnego upadku [m] | 0,00 |  | - | - |  |
|  | Pole powierzchni [m²] | 9,0 |  | - | - |  |
|  | Obwód [m] | 11,5 |  |  |  |  |
|  | MATERIAŁY |  |  |  |  |  |
|  | Główne elementy stalowe wykonane z rur o grubości |  |  |  |  |  |
|  | ścianki 3,2mm. |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy stalowe ocynkowane |  |  |  |  |  |
|  | i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. |  |  |  |  |  |
|  | Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi |  |  |  |  |  |
|  | siłę (amortyzujące; wibroizolujące). |  |  |  |  |  |
|  | Posadowienie urządzenia 30cm poniżej poziomu terenu. |  |  |  |  |  |
|  | Pylon mocowany do betonowego bloku o wym. |  |  |  |  |  |
|  | 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). |  |  |  |  |  |
|  | Pylon z dwóch rur o śr. 114,3 mm, przyspawanych do stalowych |  |  |  |  |  |
|  | podstaw z blachy 8.0 mm i połączonych ze sobą dwiema |  |  |  |  |  |
|  | płytami montażowymi (blacha gr. 8.0mm). |  |  |  |  |  |